Messmethode:

Grundlage ist die Vorschrift TAPPI T 529 om-04*, sowie die Arbeitsanweisung zur pH-Wert Messung der DIN-Empfehlung nach Hofmann/Wiesner*

Gemessen mit: kalibrierten pH-Elektroden für Oberflächen von Mettler Toledo oder Hanna Instruments

•	Festlegen des Messpunktes nach Raster (2,5 cm x 2,5 cm)

•	Aufbringen eines Wassertropfens (demineralisiert)

•	Aufsetzen der pH-Elektrode auf den Wassertropfen ohne Lufteinschluss

•	Messung nach Bedienungsanweisung der pH-Elektrode

*Tse, S. (2007): Guidelines for pH-measurements in conservation. Technical Bulletin

*DIN-Empfehlung: Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Hofmann, Rainer / Wiesner, Hans-Jörg, Beuth Verlag

Menge und Auswahl der Messpunkte

Die durchgeführten Messungen dienen alleine der Qualitätssicherung und mussten in ihrer Menge im Laufe des Projektes und dem zunehmenden Projektumfang angepasst werden, um zeitlich und technisch durchführbar zu bleiben.

Die Menge und Auswahl der Messpunkte pro Bestand änderten sich wie folgt:

2006-2008: 10 Messpunkte pro Bestand (1-Punkt-Messungen)

2009-2013: 5 Messpunkte pro Bestand (1-Punkt-Messungen)

2014-2025ff.: 10 Messpunkte pro Bestand (2-Punkt-Messungen)

Die Auswahl der Messpunkte erfolgt unter Berücksichtigung folgender Faktoren:

- gute Identifizierbarkeit der Akte und des Blattes

- Aktenauswahl über den Bestand verteilt

- keine Messungen auf augenscheinlich alkalischen Papieren

- innerhalb eines Bestands möglichst unterschiedliche Papiertypen

- möglichst unbeschriebene / unbedruckte Bereiche

-  weite Verteilung der Messpunkte über das Blatt (seit Durchführung der 2-Punkt-Messung)